République Algérienne Démocratique et Populaire

### Ministère de la Formation et de l’enseignement
Professionnels

#### Institut National 
        de la

#### Formation Professionnelle

Référentiel des Activites Profesionnelles

ELECTRICITE ELECTRONIQUE AUTOMOBILE

CODE :ELE007/07

NIVEAU IV

BT

Comité d’homologation

Visa N°270/2006

2002

- 9. Chemin d’Hydra  EL-BIAR  -Alger -  ( (Tèl) : 92.24.27/36  : (Fax) : 92.23.18

AVANT - PROPOS

Ce référentiel des activités professionnelles, réalisé dans le cadre de plan de charge

de l’année 2002 du  secteur de la formation professionnelle,  a été élaboré durant le premier

trimestre de l'année 2002 par  Monsieur  NACERI  Djamel  PSEP d’études à l'Institut  de

Formation   Professionnelle (I.F.P.) de Sidi Bel-Abbès.

REFERENTIEL

DES ACTIVITES

PROFESSIONNELLES

PROFIL

PROFESSIONNEL

PRESENTATION DE LA SPECIALITE

BRANCHE PROFESSIONNELLE :

Electricité/Electronique

FAMILLE DE METIERS :

Génie électronique

DENOMINATION DE LA SPECIALITE :

Electronique Automobile

DESCRIPTION DE LA SPECIALITE :

Le technicien en Electronique Automobile est un agent de maîtrise exerçant au sein de services à compétences polyvalentes.

- Dans les services de maintenance et plus particulièrement d’intervention, de préparation de travail, de gestion, de maintenance préventive et corrective.

- Dans les unités de fabrication automobile.

- Dans les services commerciaux ( après- vente, technico - commercial, vente, achat)

TACHES ESSENTIELLES :

Le technicien  en Electronique Automobile doit  être capable d’effectuer les tâches suivantes :

- Assembler et installer des dispositifs et systèmes, électriques, électroniques automobiles,

- Assurer les travaux de maintenance  préventive et curative des dispositifs et systèmes  électriques, électroniques et automobiles,

- Etablir un devis relatif à ses divers interventions,

EQUIPEMENTS  UTILISES

ApPareils de mesures et de tests

- Scanner

- Oscilloscopes bicourbe

- Multimètres analogiques et numériques

- Galvanomètres

- Ampèremètres

- Voltmètres

- Contrôleurs universels CC/CA

- Alimentations stabilisées 30V/1A

- Générateurs BF multi - signaux

- Tachymètres électroniques

MACHINES ET ACESSOIRES

- Bancs d’essai

- Moteurs à essence

- Moteurs diesel

- Machines à courant continu : Génératrices, moteurs.

- Machines à courant alternatif : Moteurs asynchrones, moteurs synchrones, alternateurs

- Véhicules réformés de synthèse des entreprises.

EQUIPEMENTS  INFORMATIQUES

- Micro-ordinateur

- Logiciels d’application

- Microprocesseur

OUTILLAGE ET PETIT MATERIEL DIVERS

- Valise pour électromécanicien

- Perceuse

- étau (petit modèle)

- Clés diverses

- limes diverses

- Tournevis divers

- Pinces diverses

- Fer à souder (40 et 100 watts)

- Pompes à dessouder

- Connecteurs, fiches

- Cordons, câbles, rallonges

- Maquette (Boîte de connexion numérique et analogique)

MATIERE D'ŒUVRE ET COMPOSANTS

- Composants de l’électronique automobile

- Câbles électriques

- Pièces mécaniques

- Huiles,  lubrifiants et produits de nettoyage

- Acides et eau distillée

DOCUMENTATION

- Data books, catalogues de référence

- Plans et schémas techniques

CONDITIONS DE TRAVAIL

ECLAIRAGE

- A la lumière naturel et artificielle

- D’appoint dans les lieux d’intervention (lampe amovible, torche  …)

TEMPERATURE

- En fonction des lieux du travail

HUMIDITE

- En fonction des lieux du travail

BRUITS ET VIBRATIONS

- Bruit des moteurs automobiles en général

POUSSIERE

- Dans certains cas, en fonction des lieux du travail

RISQUES PROFESSIONNELS

- Chocs

- Electrocution

- Allergies à certains produits chimiques

CONTACTS  SOCIAUX

- Relations avec ses collègues de travail

- Relations avec la clientèle

- Relations avec ses responsables hiérarchiques et ses subordonnés

EXIGENCES DE LA PROFESSION

PHYSIQUE

- Personne normale (pas d’exigences particulières)

INTELLECTUELLES

- Esprit d’initiative

- Esprit d’analyse et de synthèse

- Sens de responsabilité

CONTRE-INDICATIONS

- Allergies à la poussière et aux produits chimiques

- Insuffisance de l’ouïe, la vue

- Handicape moteur

RESPONSABILITES DE L’OPERATEUR

MATERIEL

Le technicien en Electronique Automobile est responsable des équipements sur lesquels il intervient, des appareils de mesures et l’outillage qu’il utilise.

DECISIONNELLE

Le technicien Electronique Automobile est autonome sur les décisions dans les interventions qu’il effectue. Il doit respecter et  faire respecter la politique de maintenance imposée et gérer au mieux les équipements et les produits qu’il utilise.

MORALE

Le technicien en Electronique Automobile doit se sentir responsable envers le client, l’équipement et l’installation. Toute erreur peut provoquer des conséquences graves pour l’utilisateur et son environnement.

Respect de la qualité de la prestation rendue.

SECURITE

Le technicien en Electronique Automobile doit veiller au respect  et à l’application des normes de sécurité au milieu du travail.

##### POSSIBILITE  DE  PROMOTION

PROMOTION AUX POSTES SUPERIEURS

Le technicien en Electronique Automobile a la possibilité d’accéder à certains postes supérieurs selon la réglementation en vigueur

- Expérience professionnelle

- Compétence particulière

- Formation et stages spécifiques.

###### FORMATION

CONDITIONS D’ADMISSION

- Deuxième année secondaire technique et scientifique terminée  plus concours.

DUREE DE FORMATION

- 24 mois (semaines) dont 03 mois (12 semaines) de stage pratique en entreprise soit 3456 heures.

NIVEAU DE QUALIFICATION

- Niveau IV-

DIPLOME

- Brevet de Technicien

ANALYSE DES TACHES

POSTE 1

REPARATION DES SYSTEMES DE DEMARRAGE D’ECLAIRAGE  ET DE SIGNALISATION

T1.1 :  Vérifier, régler et réparer les éléments du

système de démarrage.

T1.2  : Vérifier, régler et réparer les éléments

du système de charge

T1.3  : Vérifier, régler et réparer

les éléments des  systèmes d’éclairage et de

signalisation

T2.1  :  Vérifier, régler et réparer

les éléments du système d’allumage par

bobine à commande par contacts

T2.2  : Vérifier, régler, et réparer

les éléments du système d’allumage

électronique

T2.3  :  Vérifier, régler et réparer les

éléments du système d’injection

POSTE 3

MAINTENANCE DES ELEMENTS DES SYSTEMES DE CONFORT ET DE SECURITE

T3.1  : Réparer les circuits des systèmes anti –

blocage ABS

T3.2  : Installer et réparer les éléments du système

d’alarme Auto.

T3.3  :  Installer et réparer les circuits électriques et

électroniques Autoradio

T3.4  : Installer et réparer les circuits des systèmes

de verrouillage central

T3.5  : Entretenir et réparer les circuits de

climatisation

T3.6 :  Entretenir et réparer les accessoires autos

POSTE 2

MAINTENANCE DES SYSTEMES D’ALLUMAGE ET D’INJECTION

TABLEAU DES TACHES ET DES OPERATIONS

SPECIALITE : ELECTRONIQUE-AUTO

POSTE 1 : REPARATION DES SYSTEMES DE DEMARRAGE,D’ECLAIRAGE  ET DE

SIGNALISATION

| TACHES | OPERATIONS |
| --- | --- |
| T1.1 Vérifier, régler et réparer les éléments du système de démarrage. | - Exploiter la documentation technique - Diagnostiquer la panne et déceler les anomalies - Estimer le coût de l’intervention - Entretenir le circuit de démarrage - Evaluer le coût et établir une facture |
| T1.2 Vérifier, régler et réparer les éléments du système de charge | - Exploiter la documentation technique - Diagnostiquer la panne et déceler les anomalies - Estimer le coût de l’intervention - Entretenir et charger les batteries accumulateurs - Dépister les défauts entretenir et réparer le circuit de charge Alternateurs/Régulateurs - Evaluer le coût et établir une facture |
| T1.3 Vérifier , régler et réparer les équipements du système d’éclairage et de signalisation. | - Exploiter la documentation technique - Diagnostiquer la panne et déceler les anomalies - Estimer le coût de l’intervention - Réfectionner le faisceau arrière, avant et intérieur - Vérifier et réparer la platine de servitude - Vérifier et changer le commutateur combiné - Vérifier et réparer les équipements d’éclairage - Vérifier et réparer les équipements de signalisation - Evaluer le coût et établir une facture |

SPECIALITE : ELECTRONIQUE-AUTO

POSTE 2 : MAINTENANCE DES SYSTEMES D’ALLUMAGE ET DE CARBURATION

| TACHES | OPERATIONS |
| --- | --- |
| T2.1 :Vérifier, régler et réparer les éléments du système d’allumage par bobine à commande par contacts | - Exploiter la documentation technique - Diagnostiquer la panne et déceler les anomalies - Estimer le coût de l’intervention - Vérifier et réparer le circuit d’allumage classique - Mettre au point le système d’allumage (calage) - Evaluer le coût et établir une facture |
| T2.2 : Vérifier, régler et réparer les éléments du système d’allumage électronique | - Exploiter la documentation technique - Diagnostiquer la panne et déceler les anomalies - Estimer le coût de l’intervention - Vérifier et réparer le bloc d’allumage par bobine à commande transistorisé - Régler, vérifier et réparer le bloc d’avance électronique à l’allumage (cartographie) - Vérifier et réparer le bloc d’allumage par bobine sans distributeur - Evaluer le coût et établir une facture |
| T2.3 : Vérifier, régler et réparation du système d’injection | - Exploiter la documentation technique - Diagnostiquer la panne et déceler les anomalies - Estimer le coût de l’intervention - Vérifier et réparer le bloc Mono-jectronic ou Mono-motronic - Vérifier et réparer le bloc KE II-Jetronic ou KE III-Jetronic - Vérifier et réparer le bloc LU-Jetronic ou Motronic ou LH-Motronic - Mettre au point le système - Evaluer le coût et établir une facture |

SPECIALITE : ELECTRONIQUE-AUTO

POSTE 3 : MAINTENANCE DES ELEMENTS DE L’ELECTRONIQUE DE FONCTIONNEMENT ET

DE SECURITE

| TACHES | OPERATIONS |
| --- | --- |
| T3.1 : Réparer les éléments du système anti-blocage ABS | - Exploiter la documentation technique - Diagnostiquer la panne et déceler les anomalies - Estimer le coût de l’intervention - Vérifier et réparer le système anti-blocage ABS - Mettre au point le système - Evaluer le coût et établir une facture |
| T3.2 : Installer et réparer le système Alarme - auto | - Exploiter la documentation technique - Diagnostiquer la panne et déceler les anomalies - Estimer le coût de l’intervention - Choisir l’emplacement du système alarme-auto - Installer et mettre au point l’appareil - Evaluer le coût et établir une facture |
| T3.3 : Installer et réparer les circuits de l'autoradio | - Exploiter la documentation technique - Démonter et remonter l’antenne - Désassembler et assembler l’appareil - Dessouder et souder les câbles électriques - Mettre au point le système - Evaluer le coût et établir une facture |
| T3.4 : Installer et réparer le système de verrouillage central | - Exploiter la documentation technique - Diagnostiquer la panne et déceler les anomalies - Estimer le coût de l’intervention - Choisir l’emplacement du système de verrouillage - Installer et mettre au point l’appareil - Evaluer le coût et établir une facture |
| T3.5 : Entretenir et réparer le circuit électrique de climatisation | - Exploiter la documentation technique - Diagnostiquer la panne et déceler les anomalies - Estimer le coût de l’intervention - Entretenir et mettre au point l’appareil - Evaluer le coût et établir une facture |
| T3.6 : : Entretenir et réparer les accessoires autos | - Exploiter la documentation technique - Entretenir et réparer les systèmes essuie et lave-glace - Entretenir et réparer les systèmes lève-vitre et toit ouvrant - Entretenir et réparer les circuits de dégivrage et siège chauffant - Entretenir et réparer le système sac-gonflable (air-bag) - Evaluer le coût et établir une facture |

DESCRIPTION DES TACHES

T1.1  : Vérifier, régler et réparer les éléments du  système de démarrage.

| Opérations | Conditions de réalisation | Critères de performance |
| --- | --- | --- |
| - Exploiter la documentation technique - Diagnostiquer la panne et déceler les anomalies - Estimer le coût de l’intervention - Entretenir le circuit de démarrage - Evaluer le coût et établir une facture | - A l’aide : - De documents techniques - De demande de client - D’outils - D’instruments et équipements - Présente certains risques : - électrocution | - Suivre une méthode logique pour le diagnostic - Utilisation adéquate des outils, instrument et équipements - Application des règles de santé et sécurité - Respect des spécifications du fabricant - Fonctionnement normal du système - Respect des délais |

T1.2  : Vérifier, régler et réparer les éléments du système de charge

| Opérations | Conditions de réalisation | Critères de performance |
| --- | --- | --- |
| - Exploiter la documentation technique - Diagnostiquer la panne et déceler les anomalies - Estimer le coût de l’intervention - Entretenir et charger les batteries accumulateurs - Dépister les défauts entretenir et réparer le circuit de charge Alternateurs/Régulateurs - Evaluer le coût et établir une facture | - A l’aide : - De documents techniques - De demande de client - D’outils - D’instruments et équipements - Présente certains risques : - Explosion - Produit chimique - Electrocution | - Suivre une méthode logique pour le diagnostic - Utilisation adéquate des outils, instrument et équipements - Application des règles de santé et sécurité - Respect des normes prescrites - Respect des spécifications du fabricant - Fonctionnement normal du système - Respect des délais |

T1.3  : Vérifier, régler et réparer les éléments des  systèmes d’éclairage et de signalisation

| Opérations | Conditions de réalisation | Critères de performance |
| --- | --- | --- |
| - Exploiter la documentation technique - Diagnostiquer la panne et déceler les anomalies - Estimer le coût de l’intervention - Réfectionner le faisceau arrière, avant et intérieur - Vérifier et réparer la platine de servitude - Vérifier et réparer le commutateur combiné - Vérifier et réparer les équipements d’éclairage - Vérifier et réparer les équipements de signalisation - Evaluer le coût et établir une facture | - A l’aide : - De documents techniques - De demande de client - D’outils - D’instruments et équipements | - Suivre une méthode logique pour le diagnostic - Utilisation adéquate des outils, instrument et équipements - Application des règles de santé et sécurité - Respect des spécifications du fabricant - Fonctionnement normal du système - Respect des délais |

T2.1  :  Vérifier, régler et réparer les éléments du système d’allumage par

bobine à commande par contacts

| Opérations | Conditions de réalisation | Critères de performance |
| --- | --- | --- |
| - Exploiter la documentation technique - Diagnostiquer la panne et déceler les anomalies - Estimer le coût de l’intervention - Vérifier et réparer le circuit d’allumage classique - Mettre au point le système d’allumage (calage) - Evaluer le coût et établir une facture | - A l’aide : - De documents techniques - De demande de client - D’outils - D’instruments et équipements | - Suivre une méthode logique pour le diagnostic - Utilisation adéquate des outils, instrument et équipements - Application des règles de santé et sécurité - Respect des normes prescrites - Respect des spécifications du fabricant - Fonctionnement normal du système - Respect des délais |

T2.2  : Vérifier, régler, et réparer les éléments du système d’allumage électronique.

| Opérations | Conditions de réalisation | Critères de performance |
| --- | --- | --- |
| - Exploiter la documentation technique - Diagnostiquer la panne et déceler les anomalies - Estimer le coût de l’intervention - Vérifier et réparer le bloc d’allumage par bobine à commande transistorisé - Régler, vérifier et réparer le bloc d’avance électronique à l’allumage (cartographie) - Vérifier et réparer le bloc d’allumage par bobine sans distributeur - Evaluer le coût et établir une facture | - A l’aide : - De documents techniques - De demande de client - D’outils - D’instruments et équipements | - Suivre une méthode logique pour le diagnostic - Utilisation adéquate des outils, instrument et équipements - Application des règles de santé et sécurité - Respect des spécifications du fabricant - Fonctionnement normal du système - Respect des délais |

T2.3  :  Vérifier, régler et réparer les éléments du système d’injection

| Opérations | Conditions de réalisation | Critères de performance |
| --- | --- | --- |
| - Exploiter la documentation technique - Diagnostiquer la panne et déceler les anomalies - Estimer le coût de l’intervention - Vérifier et réparer le bloc Mono-jectronic ou Mono-motronic - Vérifier et réparer le bloc KE II-Jectronic ou KE III-Jectronic - Vérifier et réparer le bloc LU-Jectronic ou Motronic ou LH-Motronic - Mettre au point le système - Evaluer le coût et établir une facture | - A l’aide : - De documents techniques - De demande de client - D’outils - D’instruments et équipements | - Suivre une méthode logique pour le diagnostic - Utilisation adéquate des outils, instrument et équipements - Application des règles de santé et sécurité - Respect des normes prescrites - Respect des spécifications du fabricant - Fonctionnement normal du système - Respect des délais |

T3.1  : Réparer les circuits des systèmes anti – blocage ABS

| Opérations | Conditions de réalisation | Critères de performance |
| --- | --- | --- |
| - Exploiter la documentation technique - Diagnostiquer la panne et déceler les anomalies - Estimer le coût de l’intervention - Vérifier et réparer le système anti-blocage ABS - Mettre au point le système - Evaluer le coût et établir une facture | - A l’aide : - De documents techniques - De demande de client - D’outils - D’instruments et équipements | - Suivre une méthode logique pour le diagnostic - Utilisation adéquate des outils, instrument et équipements - Application des règles de santé et sécurité - Respect des normes prescrites - Respect des spécifications du fabricant - Fonctionnement normal du système - Respect des délais |

T3.2  :  Installer et réparer les éléments du système d’alarme Auto.

| Opérations | Conditions de réalisation | Critères de performance |
| --- | --- | --- |
| - Exploiter la documentation technique - Diagnostiquer la panne et déceler les anomalies - Estimer le coût de l’intervention - Choix de l’emplacement du système alarme-auto - Installer et mettre au point l’appareil - Evaluer le coût et établir une facture | - A l’aide : - De documents techniques - De demande de client - D’outils - D’instruments et équipements | - Suivre une méthode logique pour le diagnostic - Utilisation adéquate des outils, instrument et équipements - Application des règles de santé et sécurité - Respect des normes prescrites - Respect des spécifications du fabricant - Fonctionnement normal du système - Respect des délais |

T3.3: Installer et  réparer les circuits électriques et  électroniques Autoradio

| Opérations | Conditions de réalisation | Critères de performance |
| --- | --- | --- |
| - Exploiter la documentation technique - Choix de l’emplacement de l’appareil - Démontage et montage de l’antenne - Désassembler et assembler l’appareil - Dessouder et souder les câbles électriques - Mettre au point le système - Evaluer le coût et établir une facture | - A l’aide : - De documents techniques - De demande de client - D’outils - D’instruments et équipements | - Suivre une méthode logique pour le diagnostic - Utilisation adéquate des outils, instrument et équipements - Application des règles de santé et sécurité - Respect des normes prescrites - Respect des spécifications du fabricant - Fonctionnement normal du système - Respect des délais |

T3.4  : Installer et réparer les circuits du système de verrouillage central

| Opérations | Conditions de réalisation | Critères de performance |
| --- | --- | --- |
| - Exploiter la documentation technique - Diagnostiquer la panne et déceler les anomalies - Estimer le coût de l’intervention - Emplacement du système de verrouillage - Installer et mettre au point l’appareil - Evaluer le coût et établir une facture | - A l’aide : - De documents techniques - De demande de client - D’outils - D’instruments et équipements | - Suivre une méthode logique pour le diagnostic - Utilisation adéquate des outils, instrument et équipements - Application des règles de santé et sécurité - Respect des normes prescrites - Respect des spécifications du fabricant - Fonctionnement normal du système - Respect des délais |

T3.5  : Entretenir et réparer le circuit de climatisation

| Opérations | Conditions de réalisation | Critères de performance |
| --- | --- | --- |
| - Exploiter la documentation technique - Diagnostiquer la panne et déceler les anomalies - Estimer le coût de l’intervention - Vérifier et réparer le circuit de climatisation - Evaluer le coût et établir une facture | - A l’aide : - De documents techniques - De demande de client - D’outils - D’instruments et équipements | - Suivre une méthode logique pour le diagnostic - Utilisation adéquate des outils, instrument et équipements - Application des règles de santé et sécurité - Respect des normes prescrites - Respect des spécifications du fabricant - Fonctionnement normal du système - Respect des délais |

T3.6 :  Entretenir et réparer les accessoires autos

| Opérations | Conditions de réalisation | Critères de performance |
| --- | --- | --- |
| - Exploiter la documentation technique - Entretenir et réparer les systèmes essuie et lave-glace - Entretenir et réparer les systèmes lève-vitre et toit ouvrant - Entretenir et réparer les systèmes dégivrage et siège chauffant - Entretenir et réparer le système sac-gonflable (air-bag) - Evaluer le coût et établir une facture | - A l’aide : - De documents techniques - De demande de client - D’outils - D’instruments et équipements | - Suivre une méthode logique pour le diagnostic - Utilisation adéquate des outils, instrument et équipements - Application des règles de santé et sécurité - Respect des normes prescrites - Respect des spécifications du fabricant - Fonctionnement normal du système - Respect des délais |

ANALYSE DES RISQUES PROFESSIONNELS

| Source de danger | Effets sur la santé | Moyens de prévention |
| --- | --- | --- |
| - Produits chimiques (acide) - Explosion de la batterie - Electrocution - Risques mécaniques ( utilisation des machines pouvant happer les mains et les cheveux) | - Brûlures par projection dans les yeux principalement - Lésion de la peau - Brûlure - Brûlures ou arrêt cardiaque - Blessures | - Manipulation avec finesse des produits chimiques - Se munir des gants et masques de protection - Respect des normes des batteries - Mise à la terre des systèmes Electriques - Prendre les mesures nécessaires lors d’une intervention sur les éléments à risque d’électrocution - respect des normes - Prendre les mesures nécessaires d’hygiène et sécurité |

| Discipline, Domaine | Limites des connaissances exigées |
| --- | --- |
| SCIENTFIQUES |  |
| - Mathématiques | - Notions d’arithmétique , algèbre , géométrie et calcul commercial |
| - Physique | - Notions de statique , cinématique et pression des gaz |
| - Hygiène et sécurité | - Notions des règles d’hygiène et sécurité |
| - Techniques d’expression | - Maîtriser la terminologie et la rédaction administrative |
| - Anglais | - Exploiter une documentation technique en anglais |
| - Gestion et organisation des entreprises | - S’initier aux concepts de l’entreprise, son organisation et sa gestion |
| TECHNOLOGIQUES |  |
| - Electricité | - Notions d’électrocinétique , électromagnétisme , circuits à courant alternatif |
| - Technologie | - Identifier les différents composants électroniques et choisir les plus adaptés |
| - Electronique | - Circuit de base analogique et numérique |
| - Dessin | - Interprétation des projections, des cotations et - identification des symboles |
| - Mécanique générale | - Exécuter les travaux mécaniques simples |
| - Schémas | - Lire et interpréter les schémas des différents modèles - Tracer les croquis des systèmes devant être installer |
| - Informatique | - Notions de programmation - Notions du système MS-DOS - Notions sur les logiciels usuels |